一、电梯基本配置

1、梯种：无机房乘客电梯

2、数量： 1 台

3、电梯类别及规格：

| 序号 | 电梯 类别 | 数量 （台） | 载重 （KG） | 速度 （m/s） | 层/站/门 | 提升 高度 | 井道 净尺寸（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 乘客电梯 | 1 | 1150kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 13.2m | 2430*1750 | 无机房 |

4、技术参数表：

| ◇产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯类别 |  | 载重 （公斤） |  | 速度 （米/秒） |  | 层/站/门 | 数量(台) | 用途 |
| DT1 | 乘客电梯 |  | 1150 |  | 1.0 |  | 5/5/5 | 1 | 无机房乘客电梯无障碍 |
| ◇技术规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 |  | 永磁同步无齿曳引方式； |  |  |  |  |  |  |  |
| 曳引机型式 |  | 单绕；轮绳U型槽；采用同轴传动技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  | 变频变压变速控制（VVVF)；集成CPU和优化数据网络系统；运行控制板与变频器双CPU一体化设计； |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方式 |  | 单控； |  |  |  |  |  |  |  |
| 门机系统 |  | 微机VVVF控制；防脱槽门靴；门靴支架的底端设置L型弯头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停层站 |  | DT1 |  |  | 5层5站5门（沿线：1,2,3,4,5,） |  |  |  |  |
| ◇土建尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程/冲顶/底坑 |  | DT1 |  | 13200mm/4200mm/1200mm |  |  |  |  |  |
| 导轨支架 |  | 依据土建图； |  |  |  |  |  |  |  |
| ◇电梯配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 |  | 中分门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门尺寸（宽*高） |  | DT1 |  |  |  | 1000mm * 2100mm； |  |  |  |
| 井道尺寸（宽*深） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 |  |  |  | 2430mm * 1750mm ； |  |  |  |
| 轿厢尺寸（宽*深*CH） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 |  |  |  | 1800mm*1400mm*2500mm ； |  |  |  |
| 轿顶 |  | 标准轿顶LED照明，轿厢顶配置低噪音横流风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门材料 |  | 厚1.2mm发纹不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿壁材料 |  | 后壁中央：厚1.2mm镜面不锈钢，其余：厚1.2mm发纹不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢地板 |  | 大理石地板； |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手 |  | 单管不锈钢扶手,后侧一面； |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢操作板 |  | 整体式（绿色发光按钮）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿内显示器 |  | 整体式，(10.4寸彩色液晶显示)； 横显：(具有空气净化功能)； |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅外显示器 |  | 不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |
| 召唤箱 |  | 黑底白字点阵显示； |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅门材料 |  | 全层 厚1.2mm发纹不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套 |  | 标准门套，厚1.2mm发纹不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |
| ◇电梯功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准功能 |  | 集选控制，变频变压逆变器驱动，安全停靠，检修操作，满员自动直驶，消防应急返回，点阵显示指示器，反向指令消除，轿厢风扇自动关闭，轿厢照明自动关闭，超载报警，司机服务，重复关门，运行计数，故障指示，消防应急操作，应急照明，轿内误操作人工取消，五方通话装置（甲方负责机房控制柜至监控室之间的管线），光幕（无机械安全触板），轿门锁装置，防轿厢意外移动,自动再平层, 警铃. |  |  |  |  |  |  |  |
| 可选功能 （已选） |  | 视频电缆（乙方仅负责井道至机房部分，型号：数字信号CAT5E）， 井道照明；静音接触器；残疾人操纵箱,语音报站，空气净化装置：空气净化、释放负氧离子、清除病毒及有害物质、电梯轿厢专用1.5P冷暖空调。 |  |  |  |  |  |  |  |