一、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 单进单出在线式UPS，容量10KVA，长效机可配置16节12V免维护铅酸蓄电池，寿命不低于8年。 1.输入电压：AC 220V单相 2.主旁路不同源：主路旁路同源输入 3.输入电压范围：AC 110-300V 宽市电输入，兼容发电机 - 4.输入频率范围：50Hz/60Hz±4Hz 5.输入功率因数：100%负载时≥0.99 6.输出容量：10000VA/9000W 7.输出电压：AC 208/220/230/240V可调，默认AC 220V 8.输出频率：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz 9.输出功率因数：0.9 10.谐波电压失真：≤3% THD（线性负载） ≤5% THD（非线性负载） 11.转换时间：0ms 12.市电模式效率：93% 13.电池直流电压：DC 192 14.电池最大充电电流：1A/2A/4A/6A可调整 15.频幕显示：负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障模式 16.电源管理支持SNMP管理与网络管理 17.具有ECO绿色节能环保模式 18.★提供制造厂家的售后质保函，UPS主机质保三年（含）以上。（提供售后质保函复印件并加盖原厂公章） 19.★制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”（提供以上认证证书复印件并加盖原厂公章）。 20.★为后期方便维护，要求不间断电源、蓄电池及电池柜统一品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | UPS电池组 | 1.蓄电池电压为12V，容量为65AH 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 | 16 | 节 |
| 3 | 电池连接线 | BVR6mm2 | 1 | 套 |
| 4 | 8口Poe千兆交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |
| 5 | 无线AP | 1、支持标准的802.11ac wave2协议，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ； 2、整机4条空间流，单频最大接入速率867Mbps，整机最大接入速率1.167Gbps； 3、支持802.3af/本地电源DC12V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 4、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51； 5、为了降低无线产品辐射对人体带来的潜在危害，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg； 6、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09； | 5 | 台 |
| 6 | 网线 | 1.CAT6类 2.护套：PVC 3.线芯材料：无氧铜 4.线长：305m | 1 | 箱 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1 | 卷 |
| 8 | 辅料 | 包括但不限于线管，卡丁，螺丝、标签、扎带、胶水、线盒，水晶头等 | 1 | 批 |
| 9 | 安装施工调试费 | - | 1 | 项 |